Activité informatique: Découverte de la modélisation 3D

Les pions

Le plateau

Objectif: Dessiner le plateau et les 8 pions puis les réaliser avec une imprimante 3D et une découpeuse laser

Le plateau

1: Lancer un naviguateur internet ( google chrome ou mozilla firefox) et se rendre sur le site ONSHAPE

Se connecter avec l'identifiant: echange66@gmail.com   mot de passe: Banania66

2. Va dans le dossier de ta classe

3: Une fois dans le dossier de ta classe, créé un dossier avec ton nom:

exemple Sarah Maury et Amine Boukra

4. Rentre maintenant dans ton dossier

5. Créé un "New document" pour commencer le plateau

6. Sélectionne le plan Front

7. Clique sur "Sketch" (pour te mettre en mode dessin), puis clic droit sur le plan Front et clique sur "View normal to" pour te mettre face à ton plan de travail

Clique sur rectangle et trace un rectangle

tape les dimensions des cotés du carré (75mm) puis appuie sur "entrée". Les dimensions  vont apparaitre sur les cotés. On apelle ces dimensions, ces mesures des COTES

Clique sur l'icone extrude pour créer le volume. Précise l'épaisseur 3mm

Clique droit sourispour faire bouger ta pièce et l'orienter

Les 3 plans de départ (Front, right et Top) ne vont plus servir. Clique sur Front et clic droit souris, puis choisis "hide all planes"

clique maintenant sur le dessus du plateau, puis clique sur Sketch pour dessiner les trous de jeu

Pense à cliquer encore sur le dessus puis à faire clic droit, View normal to pour pour te mettre face à ton plan de travail

Clique sur ligne

Clique sur le milieu du coté du carré en haut,

puis clique a nouveau sur le milieu du coté du bas pour tracer la ligne ( qui est l'axe de symétrie verticale)

Fais une ligne horizontale du milieu gauche au mileiu droit

Selectionne les 2 lignes puis clique sur l'icone "constrcution" ou la touche Q, pour que les lignes deviennent des lignes en pointillés ( traits de construction ou traits d'axe)Tes deux axes de symétrie sont maintenant créés.

Clique sur rectangle  et trace un rectangle, puis entre les dimensions des cotés: 18mm

Seelctionne ton carré et appuie sur Q pour que les traits deviennent des traits de constructionMaintenant tu vas positionner ce carré par rapport à ton plateau: clique sur "dimension" ou sur la touche D. clique sur le coté du carré, puis sur la ligne d'axe pour entrer une COTE de 9mm

Ton carré étant terminé, il va te servir à positionner les cercles qui servriont a jouer avec les pions. Trace un cercle sur chaque coin du petit carré, et à chaque cercle, entre un diamètre de 10mm

Slectionne l'ensemble des 4 cercles puis clique sur "Mirror". On te demande "select a mirror ligne". Clique alors sur l'axe de symétrie vertical.

normalement, tes 4 cercles ainsi que le carré en pointillé et toutes les cotes ont été symétrisésSélectionne maintenant les 8 cercles et refais la fonction "mirror" mais cette fois en sélectionnant la ligne de symétrie horizontale.

normalement, tes 8 cercles ont été copiées de l'autre coté de l'axe de symétrie horizontal.

clique sur extrude mais cette fois, pour enlever de la matière ( Remove)

Normalement, ton plateau a été percé

En faisant un clic droit souris, fais tourner ton plateau pour l'orienter et le voir en 3D

Clique maintenant sur "Fillet" pour faire un Congé ( arrondi qui évite d'avoir un angle droit dans le coin)

Définit la valeur du congé sur 10mm puis sélectionne les 4 arêtes des 4 coins.

ton plateau est terminé.

Tu vas maintenant faire un plan 2D de ta plateau 3D, pour pouvoir le découper au laser.

Clique droit sur Partstudio puis choisis "Create drawing of Part studio1"

On te propose alors de placer une vue , choisis l'échelle (SCALE) 1:1 pour que ta pièce soit découpée par la suite à la taille réelle et non 2 fois plus petite.

selectionne ensuite le cadre et le cartouche ( zone en bas à droite de ta feuille contenant des informations) et supprime tout, pour ne garder que la vue de face de ton plateau

Fais alors glisser ta vue en hat à gauche pour éviter de gespiller de la matière au moment de la coupe.

Termine en faisant un clic droit sur ton fichier "part studio drawing" puis exporte le dans le format pdf ou dxf ( selon le modele de decoupeuse laser, demande au prof)

Les pions

Pense a bien nommer tes 8 pièces pour ne pas t'embrouiller

- Pièce 1 ronde basse

- Pièce 2 ronde basse creuse

- Pièce 3 ronde haute

- Pièce 4 ronde haute creuse

- Pièce 5 carrée basse

- Pièce 2 carrée basse creuse

- Pièce 1 carrée haute

- Pièce 2 carrée haute creuse

Tu peux t'aider de la méthode utilisée pour faire le plateau, on va utiliser les mêmes fonctions.

- "Create a new document" puis donne un nom à ta pièce

- Plan "Front"

- Sketch

- View normal to

- Trace un cercle de 10mm

- Fais un volume "extrude" de 20mm

- Réalise un congé "Fillet" de 2mm

Pour le pion rond bas creux, tu vas copier le pion rond bas et simplement ajouter un trou.

Clique sur le logo ONSHAPE en haut a gauche, selectionne ta pièce "piece 1 ronde basse" puis clique droit "copy workspace"

et renomme ta pièce

Maintenant, ouvre cette pièce et réalise un cercle sur le dessus. Enlève de la matière sur une profondeur de 5mm (extrude/remove)

Pour le bion carré bas, il faut dessiner un carré qui rentre dans la case ronde du plateau (cercle de 10mm)

On peut tracer un cercle de 10mm, puis créer un carré dont les sommets sont coïncidents avec le cercle, ou alors créer un carré de 7.071 de coté ( on peut arrondir à 7mm :)

Ensuite, on créé le volume de 10mm de haut ( extrude ), puis un congé de 2mm.

Pour faire les autres pièces, voici les cotes a respecter

les pièces basses font 10mm de haut, les pièces hautes font 20mm de haut

Pour imprimer les pièces, il faut les enregistrer en format stl

Faire un clic droit sur "Part sudio" puis export et choisir stl.

Pour l'impression, voir "livret imprimante 3D"

coté 7 mm, congé 2mm, carré de 3mm, profondeur 5mm

coté 7 mm, hauteur 20mm,  congé 2mm,

coté 7 mm, congé 2mm, carré de 3mm, profondeur 5mm

coté 7 mm, hauteur 10mm, congé 2mm

diamètre 20mm, congé 2mm, trou diamètre 6mm, profondeur 5mm

diamètre 20mm, hauteur 20mm, congé 2mm

diamètre 10mm, congé 2mm, trou diamètre 6mm, profondeur 5mm

diamètre 10mm, hauteur 10mm congé 2mm